台架远程控制工具---ESP32

基于 ESP32 + W5500 的以太网/WIFI串口服务器，支持 TCP/Telnet 远程串口透传&继电器控制。

# 1. Hardware

Plain Text ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ ESP32 │ │ │ │ UART0 ──── 本地调试控制台 (REPL) &刷写 │ │ UART1 ──── MCU 串口透传 (GPIO17/5 ) │ │ UART2 ──── SOC 串口透传 (GPIO18/19) │ │ SPI2 ──── W5500 │ │ GPIO15 ─── 继电器1 │ │ GPIO13 ─── 继电器2 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

## 1.1 SOC

模组：ESP32-WROOM-32E N4R2 模组

[esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_cn.pdf]

IC: ESP32-D0WD-V3

硬件资源：

通信接口

无线：802.11 b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 5.0（LE）

4× SPI：全双工 SPI，支持主/从模式

3× UART：支持硬件流控制、IrDA（UART0：烧录、终端调试、log；UART1：透传MCU串口日志；UART2：透传SOC串口日志）

2× I2C：支持主/从模式，标准模式（100kHz）和快速模式（400kHz）

2× I2S：支持音频输入/输出

CAN 2.0：1个控制器局域网接口 待定----TBD

SD/MMC/SDIO：1个主机控制器

定时器

4× 通用定时器：54位，支持自动重载

2× 看门狗定时器：

主系统看门狗

RTC看门狗

RTC子系统：内置RTC，支持低功耗模式

模拟外设

12位 SAR ADC：最多18个通道

2个独立的ADC单元（ADC1和ADC2）

测量范围：0-1.1V（可衰减）

采样率：最高2Msps

2× 8位 DAC：2个通道

电容式触摸传感器：最多10个通道

数字外设

LED PWM：最多16个通道

电机PWM：MCPWM，支持电机控制

脉冲计数器：PCNT，4个单元

通用IO：最多34个GPIO   （按键输入）

可配置上拉/下拉

中断功能

大多数引脚功能可复用

安全与加密

硬件加密加速器：

AES（128/192/256位）

SHA-2（SHA-224/256）

RSA加密

随机数生成器：硬件RNG

安全启动

Flash加密

电源管理

多种低功耗模式：

主动模式

调制解调器睡眠

轻度睡眠

深度睡眠

休眠模式

超低功耗协处理器：ULP，可在深度睡眠时运行

其他外设

红外遥控：支持多种红外协议

温度传感器：内置

霍尔传感器：内置

JTAG接口：用于调试

内存映射外设

DMA控制器：支持SPI、I2S、SDIO等

外部存储器接口：

支持SPI Flash

支持SPI PSRAM

支持Octal SPI Flash

模组结构

Bash ┌─────────────────────────────────────────┐ │ ESP32-D0WD-V3 芯片结构 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ CPU Core 0 │ │ CPU Core 1 │ │ │ │ Xtensa LX6 │ │ Xtensa LX6 │ │ │ │ 240MHz │ │ 240MHz │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ 520KB SRAM │ │ │ │ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌────────────┐ │ │ │ │ │192KB │ │128KB │ │ 200KB │ │ │ │ │ │SRAM0 │ │SRAM1 │ │ SRAM2 │ │ │ │ │ └──────┘ └──────┘ └────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌────────────┐ │ │ │Wi-Fi│ │蓝牙 │ │以太网│ │加密加速器 │ │ │ │MAC/ │ │4.2/ │ │MAC │ │AES/SHA/RSA │ │ │ │BB/RF│ │5.0 │ │ │ │ECC │ │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────┘

## 1.2  ETH---MAC+PHY

IC:W5500---SPI转以太网

Datasheet:https://wiznet.io/products/ethernet-chips/w5500

[该类型的内容暂不支持下载]

Features

Supports following Hardwired TCP/IP Protocols : TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE

Supports 8 independent sockets simultaneously

Supports Power down mode

Supports Wake on LAN over UDP

Supports High Speed Serial Peripheral Interface(SPI MODE 0, 3)

Internal 32Kbytes Memory for Tx/Rx Buffers

10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY embedded

Support Auto Negotiation (Full and half duplex, 10 and 100-based)

Not support IP Fragmentation

3.3V operation with 5V I/O signal tolerance

LED outputs (Full/Half duplex, Link, Speed, Active)

48 Pin LQFP Lead-Free Package (7x7mm, 0.5mm pitch)

## 1.3 Relay

暂略

## 1.4 UART---SP3232

Datasheet：

[该类型的内容暂不支持下载]

feature:

SP3232 内部集成：

2 个发送器（Driver）

2 个接收器（Receiver）

电荷泵（Charge Pump）

属于

2 Driver + 2 Receiver RS232 Transceiver

可以实现2对：

Plain Text MCU UART SP3232 RS232设备 TX -----------------> T1IN ----> T1OUT ------------> RX <---------------- R1OUT <---- R1IN <------------

typical operating circuit:

Figure 10. SP3232EU Typical Operating Circuit

## 1.5 硬件连接

YAML ESP32引脚连接 ### 1.1 串口接线 ¦ 功能 ¦ ESP32 引脚 ¦ 方向 ¦ 说明 ¦ ¦------¦-----------¦------¦------¦ ¦ SOC UART TX ¦ GPIO18 ¦ ESP32 → MCU ¦ 接 MCU 设备 RX ¦ ¦ SOC UART RX ¦ GPIO19 ¦ MCU → ESP32 ¦ 接 MCU 设备 TX ¦ ¦ MCU UART TX ¦ GPIO17 ¦ ESP32 → SOC ¦ 接 SOC 设备 RX ¦ ¦ MCU UART RX ¦ GPIO5 ¦ SOC → ESP32 ¦ 接 SOC 设备 TX ¦ ¦ 调试串口 TX ¦ GPIO1 ¦ ESP32 → PC ¦ 本地终端控制台 ¦ ¦ 调试串口 RX ¦ GPIO3 ¦ PC → ESP32 ¦ 本地终端控制台 ¦ ### 1.2 以太网接线 ¦ 功能 ¦ ESP32 引脚 ¦ 说明 ¦ ¦------¦-----------¦------¦ ¦ SPI MISO ¦ GPIO27 ¦ W5500 MISO ¦ ¦ SPI MOSI ¦ GPIO26 ¦ W5500 MOSI ¦ ¦ SPI SCLK ¦ GPIO14 ¦ W5500 SCLK ¦ ¦ SPI CS ¦ GPIO12 ¦ W5500 SCSn ¦ ¦ INT ¦ GPIO25 ¦ W5500 INTn（内部上拉） ¦ ¦ RST ¦ GPIO33 ¦ W5500 RSTn ¦ ### 1.3 继电器接线 ¦ 功能 ¦ ESP32 引脚 ¦ 说明 ¦ ¦------¦-----------¦------¦ ¦ 继电器1 ¦ GPIO15 ¦ 高电平吸合 ¦ ¦ 继电器2 ¦ GPIO13 ¦ 高电平吸合 ¦ ---

# 2. Software

Reference document:ESP编程指南

Plain Text TCP 客户端 ◀══════════════════════╗ (Telnet 端口8080) ║ ║ ║ tcp_client_handle_task ║ ║ ║ ┌──────────┼──────────┐ ║ ▼ ▼ ║ uart_write_bytes uart_transfer_task ║ (UART1/UART2) (UART → TCP) ║ ║ ║ ║ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ║ ▼ ▼ ▼ ▼ ║ MCU设备 SOC设备 MCU设备 SOC设备 ║ (UART1) (UART2) (UART1) (UART2) ║ ▼ ▼ ║ MCU响应 SOC回显 ──▶ TCP 客户端 ◀═══════════╝

Plain Text ┌────────────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ 任务名 │ 核心 │优先级 │ │ 功能 │ ├────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ REPL 控制台 │ Core 0 │ - │ 串口命令交互终端（esp_console创建） │ ├────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ tcp_listen │ Core 0 │ 3 │ TCP 监听，accept 客户端连接 │ ├────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ tcp_client │ Core 1 │ 4 │ 客户端数据处理，命令解析，模式切换以及telnet server │ ├────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ uart_transfer │ Core 1 │ 5 │ MCU UART → TCP 数据转发 │ ├────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ socu_uart_transfer│ Core 1 │ 5 │ SOC UART → TCP 数据转发 │ └────────────────────┴────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘

# 3. System

# 4. 使用说明

## 1. 硬件接口说明

| 电器端编号 |  | 接插件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V电源输入 | DB125-3.81-2P-GN-S | 左为GND,右为12V+， |
| 2 | 5V电源&串口0输入 | TYPE-C-SMD_16P-EH4 | 可用作 供电or进行串口调试 |
| 3 | TTL电平串口2 | ZX-XH2.54-5PZZ | 不可与232串口同时使用 |
| 4 | TTL电平串口1 | ZX-XH2.54-5PZZ | 不可与232串口同时使用 |
| 5 | 232电平串口1 | D-DMR009PM-D002 | 使用时需安装跳线帽 |
| 6 | 232电平串口2 | D-DMR009PM-D002 | 使用时需安装跳线帽 |
| 7 | 继电器1连接器 | DBT50G-8.25-3P-BK-P CONN-TH_DBT50G-8.25-3P | 从左往右引脚分别为： NC COM NO |
| 8 | 继电器2连接器 | DBT50G-8.25-3P-BK-P CONN-TH_DBT50G-8.25-3P | 从左往右引脚分别为： NC COM NO |
| 9 | RJ45网口 | HR911105A | PHY支持自动协商 |
| 10 | 串口跳线帽 | PZ254V-12-8P | 从上到下依次为： RX1 TX1 TX2 RX2 |

## 2. 本地串口调试终端

PC连接typeC通过调试串口（UART0，115200bps）连接 ESP32，输入 help 查看所有命令

Plain Text ┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ 命令 │ 功能 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ help │ 查看所有命令 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ version │ 查看芯片和 IDF 版本 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ log_level <tag> <level> │ 设置日志级别 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ reset │ 重启 ESP32 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ set_ipaddr <ip> <gw> <mask> │ 设置静态 IP │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ set_dhcp <on¦off> │ 切换 DHCP │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ get_eth_ip4 │ 查看当前以太网 IP │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ read_nvs_network_info │ 查看 NVS 中存储的网络配置 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ send_poweron │ 通过 UART1 发送 poweron 指令 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ relay <1¦2> <on¦off> │ 控制继电器开关 │ └─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

## 3. 远程客户端命令

使用telnet并输入 telnet 10.24.12.XX 8080  建立客户端连接

Bash - Connection type: **Telnet**（推荐）或 **Raw** - Host Name: `192.168.1.100` - Port: `8080` 连接成功后显示： ``` welcome to esp32 tcp server type 'exit()' to disconnect type 'relay <1¦2> <on¦off>' to control relay type 'read_mcu_uart' to read mcu uart data type 'read_soc_uart' to read soc uart data ```

Plain Text ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │ 命令 │ 功能 │ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │ exit() │ 断开连接 │ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │ read_mcu_uart │ 进入 MCU UART 透传 │ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │ read_soc_uart │ 进入 SOCU UART 透传 │ ├──────────────────────┼─────────────────────┤ │ relay <1¦2> <on¦off> │ 控制继电器开关 │ └──────────────────────┴─────────────────────┘ ### 4.1 继电器控制 ``` relay 1 on # 继电器1 吸合 relay 1 off # 继电器1 断开 relay 2 on # 继电器2 吸合 relay 2 off # 继电器2 断开 ``` ### 4.2 进入 MCU UART 透传模式 ``` read_mcu_uart ``` - 进入后所有键盘输入将通过 UART1 发送给 MCU 设备 - 以行为单位发送（按回车键发送整行） - 输入 `exit()` 退出透传模式 ### 4.3 进入 SOC UART 透传模式 ``` read_soc_uart ``` - 进入后所有键盘输入将逐字通过 UART2 发送给 SOC 设备 - 字符模式，每个按键即时发送 - 输入 `exit()` 退出透传模式 ### 4.4 断开连接 ``` exit() ```

# 常见问题

### 1. 无法连接

确认 ESP32 和 PC 在同一网络/使用路由器做端口映射

确认 IP 地址正确（通过本地串口 get_eth_ip4 指令查看）

确认连接端口为 8080

### 2. 串口透传无响应

确认目标串口设备已正确连接 UART 引脚---TX,RX,GND

确认波特率匹配（默认为115200bps）

确认目标设备有回显

232电平串口与TTL无法同时使用，确认所使用串口电平以及跳线帽安装

### 3. Telnet 客户端显示异常

推荐使用支持 Telnet 协议的客户端（如 PuTTY Telnet 模式），ESP32已实现了RFC服务端，会自动处理 Telnet 协商。如果使用 Raw TCP 模式（如 netcat），也能正常工作，但不会有 Telnet 字符模式协商。

# 附件

### 1. 原理图

[SCH_Schematic1_2026-06-30.pdf]

### 2. PCBA

[PCB_PCB1_2026-06-30.pdf]

### 3. 制板Gerber文件

[Gerber_PCB1_2026-06-30.zip]